山东波菲特环保科技有限公司风机风扇制造

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2019 年 11 月 23 日，山东波菲特环保科技有限公司组织召开山东波菲特环保科技有限公司风机风扇制造竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收组由业主单位（山东波菲特环保科技有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家组成。

验收组现场核实了本项目环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等，对本项目进行验收。经研究形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东波菲特环保科技有限公司位于山东省聊城市东昌府区嘉明经济开发区聊临东路路东聊城市昌裕漆业有限公司。山东波菲特环保科技有限公司占地面积 2400 平方米，总投资5000万元建设风机风扇制造项目，生产能力为年加工3000 台无动力风机、500 台轴流风机、10000 米通风气楼，购置折弯机、压板机等加工设备，项目职工19 人，实行白班8.5小时工作制，年生产300 天。

（二）环保审批情况

2018 年8月现为山东波菲特环保科技有限公司委托广西南宁新元环保技术有限公司编制了《山东波菲特环保科技有限公司风机风扇制造环境影响报告

表》，2018年9月17日聊城市环境保护局东昌府分局以聊东环审[2018]227 号对其进行了审批。2019年11月份山东波菲特环保科技有限公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2019年11月4日和11月5日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了项目验收监测报告。

（三）投资情况

实际总投资5000 万元，其中环保投资14万元。占总投0.28％。

（四）验收范围

山东波菲特环保科技有限公司风机风扇制造。二、工程变更情况

（1）设备变动情况

项目原环评中有1台切板机，实际生产过程中无切板机，由分条机代替切板机，原环评中无小型折弯机、锯床、小型切割机、压型机，实际生产过程中有1台小型折弯机、1台锯床、4台小型切割机、5台压型机，均为辅助设备，不属于重大变更。

- （2）废水排放情况

- 项目原环评中废水经市政污水管网进入污水处理厂处理，实际企业员工人数较少，无法形成径流，废水经旱厕收集后定期外运堆肥。

- （3）面积

- 原环评中车间面积1652m2，由于设备布局问题，实际面积2200m2，由于项目生产性质、生产地点、生产规模、环保设施和生产设备与工艺流程未发生变化，不属于重大变更。

- （4）结论

因此，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

- 废水

- 项目无生产废水产生，项目废水主要为生活污水，生活废水经旱厕收集后定期外运堆肥。

（二）废气

本项目产生的废气主要为涂胶工序产生的有机废气及打孔（冲孔）、切割、焊接工序产生的颗粒物。有机废气经集气罩收集后经UV光氧设备处理，处理后经15m排气筒排放；切割及焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放；打孔（冲孔）产生的金属颗粒物较大，大部分沉降下来，少数颗粒物无组织排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为折弯机、压板机等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，再经过厂房隔声、距离衰减等措施， 降低对周围环境的影响。

（四）固体废物

项目固废主要为废下脚料、次品、焊烟净化器收尘、废灯管、废胶桶、废润滑油和生活垃圾。下脚料和次品收集后外售综合利用，焊烟净化器收集烟尘和生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，废胶桶由厂家回收，废灯管、废润滑油暂时还未产生，产生时暂存于危废间，委托有资质的单位处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

验收监测期间，山东波菲特环保科技有限公司山东波菲特环保科技有限公司风机风扇制造两天的生产负荷见下表，符合验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计能力符合的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

| 时间 | 类别 | 实际生产能力 | 设计生产能力 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.11.4 | 无动力风机 | 10台/天 | 9台/天 | 90 |
|  | 轴流风机 | 1.67台/天 | 1.5台/天 | 89.8 |
|  | 通风气楼 | 33.33米/天 | 32米/天 | 96 |
| 2019.11.5 | 无动力风机 | 10台/天 | 9台/天 | 90 |
|  | 轴流风机 | 1.67台/天 | 1.5台/天 | 89.8 |
|  | 通风气楼 | 33.33米/天 | 30米/天 | 90 |
| 注：无动力风机：设计生产能力=3000台/300天=10台/天； 轴流风机：设计生产能力=500台/300天≈1.67台/天； 通风气楼：设计生产能力=10000米/300天≈33.33米/天。 |  |  |  |  |

监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，有组织VOCs最大监测浓度3.58mg/m3，排放速率0.0225kg/h，有组织苯乙烯未检出，厂界颗粒物、VOCs最大检测浓度为0.279mg/m3、1.94mg/m3，苯乙烯未检出，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）表1、表2及表3标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

总量核查：根据环评批复及总量确认书要求，本项目总量控制指标为VOCs0.01536t/a。根据两天的验收监测结果（取两天均值的平均值），企业的VOCs的排放速率为0.00817kg/h。根据企业提供时间，年运行时间为720小时，验收期间企业生产负荷89.8%，VOCs排放量为0.0059t/a，折合成满负荷后VOCs排放量为0.0066t/a，满足环评批复及总量确认书的总量控制指标。

2、废水

见三、（一）款。

3、噪声

验收监测期间，各监测点位昼间噪声在54.1dB(A)-57.4dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

4、固体废物

见三、（四）款。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，环保设施与生产配套， 验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、加强日常的环保管理与监督，采取合理措施，确保“三废”稳定达标排放。

2、落实自行监测计划，定期开展废气、噪声自行监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

3、进一步规范验收监测报告编制内容。

4、完善危废暂存间标识，管理制度上墙，使用山东省生态环境厅统一格式的危废台账，清理杂物，完善防渗措施。

5、注意焊烟净化器的使用，切实落实控制措施，保证废气达标排放。

6、完善废气排放口标识，建设规范的监测平台。

7、有机废气集气罩加软帘，提高集气效率。

七、验收组名单

见附件。

山东波菲特环保科技有限公司验收组

2019 年 11 月 23 日