山东旭源塑业有限公司年产4000吨丙纶丝生产线扩建项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年4月16日，山东旭源塑业有限公司组织召开山东旭源塑业有限公司年产4000吨丙纶丝生产线扩建项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东旭源塑业有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 山东旭源塑业有限公司位于山东省聊城市莘县王庄集镇后呈旺村116号。项目预计总投资3000万元，利用原有闲置车间建设年产4000吨丙纶丝生产线扩建项目，全厂占地面积3292.10m2。由于企业资金问题，项目实际投资1200万元，实际购置设备数量较环评设计少，生产规模实际可达年产1600吨丙纶丝，项目分期验收，本次验收为一期。

（二）环保审批情况

2017年6月2日，原莘县环境保护局《关于山东旭源塑业有限公司年产2000吨塑料线项目环境影响报告表的审批意见》（莘环报告表【2017】19号）文件批复了此项目的环境影响报告表，此项目于2017年9月建成投产。2017年9月山东省国衡环境检测有限公司对此项目进行了验收监测。

根据企业发展规划和市场需求，山东旭源塑业有限公司决定建设年产4000吨丙纶丝生产线扩建项目。

本次验收为改扩建项目。2021年6月山东旭源塑业有限公司委托山东锦航环保科技有限公司编制了《山东旭源塑业有限公司年产4000吨丙纶丝生产线扩建项目环境影响报告表》，2021年9月8日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2021〕43号对其进行了审批。2021年12月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目（一期）的环保验收工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收（一期）监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年03月29日-30日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目（一期）验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资1200万元，其中环保投资85万元，占总投资7.1％。

（四）验收范围

本次验收一期的范围为年产1600吨丙纶丝生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见：

①由于企业资金问题，项目实际投资1200万元，实际购置设备数量较环评设计少，生产规模实际可达年产1600吨丙纶丝，项目分期验收，本次验收为一期。

②本项目环评设计废气处理设备为“活性炭吸附-脱附装置+催化燃烧装置”，实际建设优化为“喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附-脱附装置+催化燃烧装置”。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目性质、规模、地点、生产工艺以及环境保护措施均不涉及重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后由环卫部门清运处理，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目产生的废气主要为熔融挤出废气，废气经集气罩并加装软帘收集后，进入“喷淋塔+干式过滤箱+活性炭吸附-脱附装置+催化燃烧装置”处理，最后通过一根15m高排气筒排放。

未被收集的废气经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源设备为纺丝牵伸机组、空压机等设备运行时产生的噪声。通过基础减振、距离衰减等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目一般固废为废包装材料，挤出工序产生的废滤网，生产过程产生的不合格产品，职工办公、生活产生的生活垃圾；危险固废为废气处理装置产生的废活性炭、废催化剂，以及空压机产生的废空压机油和破损废油桶。

- 废包装材料、废滤网、不合格产品收集后暂存固废暂存间，外售资源回收单位；生活垃圾收集后暂存垃圾桶，委托当地的环卫部门进行处理。项目废气处理装置产生的废活性炭、废催化剂，空压机产生的废空压机油、破损废油桶均属于危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，然后委托有资质的单位定期进行清运、处置。
    四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东旭源塑业有限公司年产4000吨丙纶丝生产线扩建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

同上文三、（一）。

- 废气

验收监测期间，有组织苯最高排放浓度为0.062mg/m3，排放速率最高为9.1×10-4kg/h；甲苯最高排放浓度为0.475mg/m3，排放速率最高为6.97×10-3kg/h；二甲苯最高排放浓度为0.347mg/m3，排放速率最高为4.95×10-3kg/h；VOCs[1]最高排放浓度为0.99mg/m3，排放速率最高为0.014kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》表1标准要求。

无组织苯、甲苯、二甲苯均未检出，VOCs[1]小时浓度最高为0.33mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》表3厂界监控点浓度限值。无组织VOCs[2]小时浓度最高为0.38mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放监控要求。

总量控制：根据《山东旭源塑业有限公司年产4000吨丙纶丝生产线扩建项目环境影响报告表》及批复意见要求，本项目VOCs排放总量控制指标为0.091t/a，根据本项目监测结果，结合熔融挤出工序年运行时间5250h，折算为满负荷运行状态下，本项目VOCs排放总量为0.071t/a，不超过总量控制指标。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在55.2-58.9(dB)之间，监测点位夜间噪声在46.7-49.7(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

山东旭源塑业有限公司制定了《山东旭源塑业有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

1、所有利用垂帘进行废气收集的部位，须确保垂帘完好，并定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理。

2、进一步规范固废间、危废暂存间，危废分类存放，完善管理制度和管理台账。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行转移处置。

3、落实自行监测计划，定期开展废气、噪声自行监测。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

七、验收人员信息见附件

山东旭源塑业有限公司

2022年4月16日