山东福满成金属制品有限公司年加工2000吨钢管项目（二期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年5月21日，山东福满成金属制品有限公司组织召开年加工2000吨钢管项目（二期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东福满成金属制品有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 山东福满成金属制品有限公司位于山东省聊城市茌平县乐平铺镇乐平工业园军王黄村。项目预计总投资50万元，占地1400平方米，租赁乐平工业园闲置车间，建设年加工2000吨钢管项目。

- 本项目于2019年9月进行了一期验收，一期购置两台冷轧机和一台锯床等设备及配套环保设备，生产规模可达年加工500吨钢管（粗品，主要涉及工艺为冷轧和切割）。

- 2022年5月投资10万元，新增两台冷轧机并安装集气罩及集气管道，新增一台锯床，本次验收为二期，生产规模可达年加工500吨钢管（粗品，主要涉及工艺为冷轧和切割）。

- 为保证废气、噪声等可达标排放，对已购置生产设备及其配套环保设施进行全厂验收，全厂生产规模可达年加工1000吨钢管（含一期，粗品，主要涉及工艺为冷轧和切割）。

（二）环保审批情况

2019年3月山东福满成金属制品有限公司委托山东人和环保科技有限公司编制了《山东福满成金属制品有限公司年加工2000吨钢管项目环境影响报告表》，2019年05月29日茌平县环境保护局以茌环管[2019]92号对其进行了审批。

2019年9月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行了本项目的环保验收一期工作。

2022年5月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收二期工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收二期监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年05月11日-12日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目二期验收监测报告。

（三）投资情况

项目二期实际总投资30万元，其中环保投资4.9万元，占总投资16.3％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年加工1000吨钢管（粗品）生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见：

由于企业资金问题，实际投资10万元，新增两台冷轧机并安装集气罩及集气管道，新增一台锯床，本次验收为二期，生产规模可达年加工500吨钢管（粗品，主要涉及工艺为冷轧和切割）。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，项目不涉及重大变更。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目切割冷却用水全部蒸发损耗，无废水产生。本项目废水主要为职工生活污水，经环保厕所收集后由环卫部门定期清运。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为冷轧工序产生的油雾和切割工序产生的无组织颗粒物。

本项目冷轧工序产生的油雾经集气罩收集后通入油雾净化器处理，最后经一根15m高排气筒P1排放；

冷轧工序未被收集的有机废气与切割工序产生的金属颗粒物通过车间通风，以无组织的形式排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源为冷轧机、锯床和风机等设备运行时产生的噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目固体废物主要为切割边角料、废润滑油、含切削液铁泥及职工生活垃圾。

- 本项目切割过程产生的边角料外售综合利用；废润滑油、含切削液铁泥属于危险废物，产生后暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行无害化处置；职工生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。
    四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东福满成金属制品有限公司年加工2000吨钢管项目（二期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

同上文三、（一）。

- 废气

验收监测期间，有组织油雾最高排放浓度为5.5mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/ 990-2019）表1排放浓度限值。无组织VOCs、颗粒物小时浓度最高分别为0.37mg/m3、0.285mg/m3，均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/ 990-2019）表2及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在57.9-58.2(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

山东福满成金属制品有限公司制定了《山东福满成金属制品有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

- 五、专家意见

1、冷轧机周围及钢管存放处有油污，沾有油污的钢管及物料应存放于托盘内，注意车间卫生，保持清洁生产。

2、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行；危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行转移处置。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

七、验收人员信息见附件。

山东福满成金属制品有限公司验收组

2022年5月21日