莘县美源塑编有限公司年产6000吨塑料编织袋技术改造项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年12月10日，莘县美源塑编有限公司组织召开年产6000吨塑料编织袋技术改造项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县美源塑编有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 莘县美源塑编有限公司位于莘县大张家镇陈庄村（莘县美源塑编有限公司院内）。项目预计总投资1000万元，在原有车间进行技术改造，不新增占地，本项目更换部分原有设备，新上覆膜机组、方底阀口制袋机等设备，全厂生产规模由原6000吨塑料编织袋变为年产2000吨塑料编织袋和4000吨阀口编织袋的生产规模。

- 由于企业资金问题，项目实际投资800万元，实际更换、购置设备数量较环评设计少，生产规模实际可达年产4700吨塑料编织袋和1300吨方底阀口编织袋，项目分期验收，本次验收为一期。

- 因技改项目与原有项目废气共用一根排气筒，为保证VOCs可达标排放，对全厂产生VOCs工序均进行监测。

（二）环保审批情况

莘县美源塑编有限公司原有项目为莘县美源塑编有限公司年产6000吨塑料编织袋项目，2017年9月20日由原莘县环境保护局批复（莘环报告表（2017）84号），2018年5月14日企业自主验收。

本次验收为技术改造项目。2022年5月莘县美源塑编有限公司委托山东锦航环保科技有限公司编制了《莘县美源塑编有限公司年产6000吨塑料编织袋技术改造项目环境影响报告表》，2022年6月21日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2022〕29号对其进行了审批。2022年10月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目（一期）的环保验收工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收（一期）监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年11月14日-15日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目（一期）验收监测报告。

（三）投资情况

项目一期实际总投资800万元，其中环保投资2万元，占总投资0.25％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产4700吨塑料编织袋和1300吨方底阀口编织袋生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见：

①由于企业资金问题，项目实际投资800万元，实际更换、购置设备数量较环评设计少，生产规模实际可达年产4700吨塑料编织袋和1300吨方底阀口编织袋，项目分期验收，本次验收为一期。

②本项目环评设计方底阀口编织袋生产工艺中裁切为热切，实际为冷切，从源头降低VOCs排放；新增一台裁底机，将部分编织袋裁切成条状，作为方底阀口编织袋的袋底。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目性质、规模、地点、生产工艺以及环境保护措施均不涉及重大变动。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为生活污水及循环冷却水，经污水管网排入莘县浙商污水集中处理厂处理。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目生产所用聚丙烯、聚乙烯、色母料等均为原生料，纯度较高，杂质较少，生产过程颗粒物产生量较小，加之项目采取车间全封闭、车间周围加强绿化等措施，项目生产过程中产生颗粒物对周边环境不会造成明显不利影响，对其仅定性分析。

热熔挤出、拉丝、热切、印刷、覆膜和阀口制袋工序产生的VOCs经集气罩收集后，经“活性炭吸附-脱附装置＋催化燃烧装置”处理后依托原有的15米高排气筒DA001排放。

未被收集的废气经车间通风后无组织排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源为机械设备运行时产生的噪声。通过基础减振、距离衰减等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 本项目产生的下脚料、不合格产品、废滤网收集后外售综合利用；废机油、废油桶、废油墨桶、废催化剂、废活性炭、沾染油墨废抹布、废印版属于危险废物，产生后暂存于厂区内危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。
    四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《莘县美源塑编有限公司年产6000吨塑料编织袋技术改造项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

验收监测期间，废水pH为7.3-7.4，化学需氧量、氨氮、悬浮物、溶解性总固体最高排放浓度分别为10mg/L、0.545mg/L、5mg/L、1460mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准以及莘县浙商污水集中处理厂进水水质要求。

- 废气

验收监测期间，有组织苯最高排放浓度为0.067mg/m3，排放速率最高为1.7×10-4kg/h；甲苯最高排放浓度为0.111mg/m3，排放速率最高为2.81×10-4kg/h；二甲苯最高排放浓度为0.136mg/m3，排放速率最高为3.70×10-3kg/h；VOCs[1]最高排放浓度为2.68mg/m3，排放速率最高为6.78×10-3kg/h；VOCs[2]最高排放浓度为0.79mg/m3，排放速率最高为2.2×10-3kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4和《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中排放限值要求。无组织苯小时浓度最高为100μg/m3、甲苯小时浓度最高为65.0μg/m3、二甲苯小时浓度最高为43.0μg/m3，VOCs[1]小时浓度最高为1.21×103μg/m3，VOCs[2]小时浓度最高为0.50mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》表3、《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》表3及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放监控要求。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在55.0-56.2dB（A）之间，监测点位夜间噪声在43.7-47.8dB（A）之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

莘县美源塑编有限公司制定了《莘县美源塑编有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

- 五、专家意见

1、定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

2、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行转移处置。

3、落实自行监测计划，定期开展废气、废水、噪声自行监测。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

七、验收人员信息见附件。

莘县美源塑编有限公司验收组

2022年12月10日